| 序号 | 名 称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方开挖及外运 | 1、土石类别综合考虑； 2、人工开挖； 2、平均深度25cm； 4、运距综合考虑； 5、其他：满足现行规范及使用要求； | M2 | 175 | 18 | 3,150.00 |  |
| 2 | 透水砖 铺装 | 1、路基找平、压实； 2、10cm厚C30混凝土垫层； 3、3cm 水泥砂浆粘接层，200mm*100mm*60透水砖铺装，砂扫缝； 4、其他：满足现行规范及使用要求； | M2 | 175 | 99 | 17,325.00 |  |
| 3 | 花岗石地面坡道（垂直投影面） | 1、基层处理（土石方挖填均衡、）； 2、墙体：M7.5水泥砂浆砌筑240厚实心砖墙（含砼垫层）； 3、坡道回填、分层夯实； 4、10cm厚C15混凝土垫层； 5、墙面：13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活；7厚1:3水泥砂浆找平；1:15水泥砂浆粘贴600x600x30厚荔枝面芝麻白花岗岩，灰缝刮平； 6、地面：3cm 水泥砂浆粘接层300*600*30mm芝麻白荔枝面花岗石地砖铺砌； 7、其他：满足现行规范及使用要求； | M2 | 21 | 310 | 6,510.00 | 以垂直投影面面积计算 |
| 4 | 不锈钢栏杆制作安装（高度0.9m） | 1、样式参照既有不锈钢栏杆，主横管dn60厚度1.2mm，主立管dn47厚度1.0mm，次横管dn38厚度0.8mm，次立管dn25厚度0.6mm；包含地面钻孔，打磨抛光等； 2、其他：满足现行规范及使用要求 | m | 21 | 129 | 2,709.00 |  |
| 5 | 路灯移装 | 1、基坑开挖； 2、浇筑混凝基座及线路改接； 3、其他：使用要求 | 套 | 3 | 90 | 270.00 |  |
| 6 | 指示牌 移装 | 1、基坑开挖； 2、浇筑混凝基座； 3、其他：使用要求； | 套 | 5 | 80 | 400.00 |  |
| 7 | 降井 | 1、规格：1700*3250（电力井）； 2、踢打墙体； 3、拆、安装盖板； 4、建渣外运综合考虑； 5、其他：使用要求 | 座 | 1 | 100 | 100.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 30,464.00 |  |